Simulasi Pengalamatan Jaringan Ruang A dan Ruang B

Deskripsi Tugas:

Sebuah kantor kecil memiliki dua ruangan:

• Ruang A: 2 PC

• Ruang B: 5 PC

• 1 Printer di Ruang B yang digunakan bersama oleh seluruh PC.

Kamu diminta untuk merancang dan mengonfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet

Tracer, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gunakan alamat dasar 192.168.10.0/24.

2. Bagi alamat IP menjadi dua subnet (Ruang A dan Ruang B).

3. Gunakan router untuk menghubungkan kedua subnet.

4. Konfigurasikan alamat IP, subnet mask, dan gateway setiap perangkat.

5. Pastikan semua perangkat dapat saling berkomunikasi dan dapat mengakses printer

bersama.

6. Buat tabel dokumentasi kebutuhan peralatan beserta jumlah kebutuhan

7. Buat tabel dokumentasi IP hasil konfigurasi.

8. Berikan tangkapan layar dari aplikasi cisco packet tracer untuk konfigurasi dan hasil

rancangannya.

Tabel Dokumentasi Kebutuhan

| Ruangan | Device | Jumlah | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruang A | PC | 2 | 2 |
|  | ROUTER | 1 | 1 |
|  | SWITCH | 1 | 1 |
|  | KABEL STRAIGHT | 3 | 3 |
| TOTAL |  |  | 7 |
| RUANG B | PC | 5 | 5 |
|  | SWITCH | 1 | 1 |
|  | PRINTER | 1 | 1 |
|  | KABEL STRAIGHT | 6 | 6 |
| TOTAL |  |  | 13 |

Tabel Configuration Network

NOTE: HOST NEED IS BASED ON UNIT + GATEWAY FOR ACCROS TRAFIC

NOTE: SUBNETMASK FROM /CIDR = /28 = 16IP = 256 BITS – 16 = 240

| Subnet | Kebutuhan Host | Prefix | Network ID | Range Host | Broadcast | SUBNET MASK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 7 | /28 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.14 | 192.168.10.15 | 255.255.255.240 |
| A | 3 | /29 | 192.168.10.16 | 192.168.10.17 - 192.168.10.21 | 192.168.10.22 | 255.255.255.248 |

| RUANG | UNIT | IP ADDRESS | SUBNET MASK | DEFAULT GATEWAY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUANG B | PRINTER | 192.168.10.2 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
|  | PC-0 | 192.168.10.3 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
|  | PC-1 | 192.168.10.4 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
|  | PC-2 | 192.168.10.5 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
|  | PC-3 | 192.168.10.6 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
|  | PC-4 | 192.168.10.7 | 255.255.255.240 | 192.168.10.1 |
| RUANG A | PC-5 | 192.168.10.18 | 255.255.255.248 | 192.168.10.17 |
|  | PC-6 | 192.168.10.19 | 255.255.255.248 | 192.168.10.17 |

ILUSTRATIONS: